chapitre    VII

APPLICATIONS

Stéphane   RAYNAUD

Unité  Métrologie  Qualité

i. n. s. a.  de  lyon

- -  Gestion & contrôle qualité assistée par ordinateur.

Logiciels de démonstration et  de simulation :

- Gauss.

- Histqb *.

- Loietype, Etype, Moyenne.

- Des*.

- Autops*.  (Autopsie d’une fabrication).

- Loimoy.

- Cpk*.

- Besacier*, Ocmsp*.

- RVI*, SIMFAB*.  (Simulation d’une fabrication).

- Planso*, Ocdef*.

- 2.   -   étude de cas.

- Etude n°1 : Carte de contrôle et réglage d’une machine outils.

- Etude n°2 : Contrôle qualité produit.

Autopsie d’une fabrication.

Vous allez voir une fabrication se dérouler devant vous. On s’intéresse à une seule caractéristique X.

La fabrication est débitée en tranches de 100 pièces. Tranche par tranche, l’ordinateur va vous dévoiler tout ce qui se passe.

Vous allez pouvoir noter sur les feuilles ci-jointes les paramètres importants (moyenne écart-type - étendue).

Dans chaque tranche, vous allez prélever 4 échantillons de 6 pièces : vous allez pouvoir regarder la différence entre ce que vous fournira l’ordinateur (la réalité mais qui, en situation industrielle, est hélas inconnue) et ce que vous seriez capable d’examiner si vous étiez en atelier.

Il vous sera ainsi loisible de juger de la relativité des conclusions que la seule contemplation d’un échantillon vous aurait incité à tirer.

Vous pourrez aussi réaliser les histogrammes de façon à visualiser la situation.

Les termes statistiques seront explicités au fur et à mesure.

Etude n°1

Etude de capabilité et Carte de contrôle

Une pièce dont l’épaisseur doit respecter une cote de 31 +-0,1 est réalisée en série. On prélève 6 échantillons de 5 pièces et on mesure chaque pièce. Le tableau ci-dessous donne les dimensions en mm.

| Pièce Echantillon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 | 30,976 | 31.006 | 30,978 | 31,027 |
| 2 | 30,989 | 30,998 | 31,031 | 30,973 | 30,946 |
| 3 | 30,962 | 31.040 | 30,926 | 31,035 | 30,984 |
| 4 | 31,049 | 30,969 | 30,965 | 31,030 | 30,909 |
| 5 | 31,030 | 30,966 | 30,936 | 31,083 | 30,974 |
| 6 | 30,976 | 30,971 | 31,007 | 31,015 | 31,062 |

1°)-Calculer les valeurs moyennes et les étendues de chaque échantillon.

Puis la moyenne des étendues  W.

2°)-Estimer l’écart-type instantané i .

3°)Calculer la dispersion instantanée (mise au point de la production) ainsi que les CAM (ou Cm) et Cpk.

4°)-Conclusions

5°)-Tracer les cartes de contrôle des moyennes et des étendues.

Etude n°2

Contrôle qualité produit.

Une société fabrique des pièces en série. Ces pièces doivent répondre à des contraintes de tolérance et des spécifications de qualité précisées sur les plans de fabrication.

Actuellement, le contrôle de qualité en fin de cycle est effectué sur 100% des pièces fabriquées.

On constate une augmentation importante des rebuts et l’on décide de mettre en place un contrôle au niveau des postes de travail par prélèvement d’échantillons.

Pour ce faire, on initie le contrôle par une série de 20 échantillons de 5 unités prélevés parmi un lot de 1000 pièces sur lesquelles on mesure la dimension principale.

TRAVAIL   DEMANDE

I - Déterminer la valeur centrale et les limites supérieures et inférieures des échantillons

II - Le procédé de fabrication est-il correct pour la réalisation de la tolérance 150 +- 9 ?

III - Quelles sont les limites de rebut supérieures et inférieures ?

IV - Donner l’allure du graphique du suivi du contrôle de cette fabrication

| N° d’échantillon | Valeurs enregistrées |
| --- | --- |
| 1 | 150 - 148 - 147 - 153 - 151 |
| 2 | 149 - 145 - 151 - 152 - 150 |
| 3 | 153 - 154 - 156 - 152 - 151 |
| 4 | 146 - 148 - 149 - 147 - 151 |
| 5 | 152 - 148 - 149 - 151 - 154 |
| 6 | 148 - 145 - 151 - 152 - 153 |
| 7 | 148 - 149 - 151 - 152 - 152 |
| 8 | 147 - 152 - 149 - 148 - 147 |
| 9 | 153 - 152 - 149 - 151 - 150 |
| 10 | 155 - 149 - 153 - 152 - 151 |
| 11 | 152 - 150 - 157 - 152 - 154 |
| 12 | 149 - 151 - 153 - 148 - 147 |
| 13 | 151 - 152 - 152 - 149 - 156 |
| 14 | 147 - 149 - 153 - 152 - 153 |
| 15 | 152 - 148 - 147 - 151 - 152 |
| 16 | 154 - 155 - 154 - 149 - 148 |
| 17 | 146 - 147 - 152 - 151 - 152 |
| 18 | 152 - 153 - 148 - 154 - 151 |
| 19 | 150 - 154 - 152 - 149 - 151 |
| 20 | 149 - 148 - 146 - 152 - 153 |

La production horaire de la machine sur laquelle on réalise cette opération est de 200 pièces par heure.