OUTILS Statistiques

Capabilites

&

CONTRôLE  qualité

Stéphane   RAYNAUD

Département Génie Mécanique Construction

Laboratoire MIP2 - Unité  Métrologie  Qualité

OUTIL  N° 1  -  l’histogramme

I  -   Démarche de mise en œuvre d’un histogramme

(d’après Ishikawa)

1.1.  -  Domaines d’application

Toutes les fois que l’on veut visualiser des effectifs par intervalles de classes définis préalablement.

Permet d’entrevoir l’allure générale de la distribution des données :

- nombre de défauts

- influence des opérateurs

- influence du milieu (on retrouve les 5 M)

- influence du matériel, etc, ...

1.2.  -  Principe

On organise les données en ordre séquentiel en réunissant, dans des classes prédéterminées, les données identiques.

On observe l’allure générale et on détecte les anomalies de distribution.

On conclut quant aux dispersions trouvées et aux actions correctives à mener.

1.3.  -  Modalités

1°)  -	Remplir un tableau de données (feuille de relevés), préciser l’unité de mesure

2°)  -	Compter le nombre total de  n  données

3°)  -	Chercher la valeur maxi notée XM et la valeur mini notée Xm

4°)  -	Calculer l’étendue notée  W  =  X  -  Xm

On divise cette étendue en plusieurs « classes » qui représenteront le nombre de

colonnes de l’histogramme.

5°)  -	Choisir le nombre théorique de classes noté  K  dans le tableau suivant :

K ≃  n

| NOMBRE DE DONNées « n » | nombre de classes « k » |
| --- | --- |
| ≤ 49 | 5 à 7 |
| 50 à 99 | 6 à 10 |
| 100 à 249 | 7 à 12 |
| ≥ 250 | 10 à 20 |

6°)  -	Déterminer la largeur théorique de la classe appelée « intervalle de classe » notée ht avec la relation  ht  =  W / K.

7°)  -	L’intervalle de classe pratique noté hp qui sera utilisé comme base de l’échelle suivant l’axe des abscisses doit être un multiple de l’unité de mesure.

8°)  -	Dresser le tableau de calcul des caractéristiques de l’histogramme.

| N° Classes Limites | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeur centrale | Xm | Xm + hp | . . . | . . . | . . . |
| Limite inférieure inclue | Xm - hp2 | Xm + hp2 | . . . | . . . | . . . |
| Limite supérieure exclue | Xm + hp2 | Xm + 3hp2 | . . . | . . . | . . . |

On porte ensuite sur l’axe servant d’abscisse à l’histogramme les limites des classes en partant de la valeur Xm qui sera prise comme valeur centrale de la 1ère classe.

9°)  -	Reporter les données relatives à chaque classe correspondante à l’aide de bâtonnets.

10°)  -	Tracer des rectangles de largeur (la largeur de la classe) et d’hauteur (le nombre total de bâtonnets). Mettre en place les bornes de la spécification qui sont Ti et Ts (tolérance inférieure, tolérance supérieure).

1.4.  -   Analyse

Interpréter l’allure de la distribution des données. Voir tableau des principales allures possibles.

1.5.  -  Résultat

Décision :  La loi est normale ou non. Moyen de production stable ou non stable.

Prendre les mesures adéquates débouchant sur des actions correctives puis préventives.

II   -  Principales allures d’histogrammes

(d’après Pierre SOUVAY)

2.1.  -  Histogramme normal

Allure normale, dispersion normale, il n’est pas possible d’analyser le centrage par manque de renseignements sur la figure (limite de l’IT).

2.2.  -  Histogramme avec discontinuité

Allure dissymétrique, la distribution ne suit pas la loi normale.

2.3.  -  Histogramme en forme de peigne

La distribution semble obéir à une loi normale.

L’irrégularité peut être le fait de la collecte des données (ex. : tendance à arrondir à des valeurs paires lors de la lecture sur l’appareil de mesure.

- -  Histogramme mal centré

spécification

X

Allure quasi normale mais un problème de centrage existe, mauvais réglage de la machine, par exemple.

2.5.  -  Histogramme très dispersé

Allure très dispersée mais normale, moyen de production peu précis.

2.6.  -  Histogramme comparatif

Avant amélioration

Après amélioration

On montre le résultat d’une action corrective. On analyse le résultat brut sans chercher à analyser l’allure.

REMARQUE :

Il faut se méfier des interprétations trop hâtives. On utilise alors l’outil appelé « catégorisation ». Il s’agit de diviser en catégories pour mettre en évidence l’origine exacte du phénomène observé lors du premier histogramme tracé.

EXEMPLE :

Une machine constituée de trois postes a produit des pièces dont on a mesuré une caractéristique x pour laquelle on a trouvé l’histogramme :

Postes  1  +  2  +  3

Effectifs

X

Ts

Ti

En fait, il faut analyser la production de chaque poste de façon à mettre en évidence les allures des histogrammes et prévoir les actions de correction à mener. Il faudra recentrer la moyenne au poste 2 et améliorer la dispersion au poste 3.

Poste  3

Poste  2

Poste  1

Ts

Ti

Ts

Ti

Ts

Ti

OUTIL  N° 2  -  STATISTIQUES

I   -   Vocabulaire et abréviations

| TERMES | Définitions |
| --- | --- |
| Caractère | Propriété servant à distinguer les individus d’une population. Un caractère peut être qualitatif (attribut) ou quantitatif. Le terme « variable » est généralement utilisé pour désigner un caractère quantitatif. |
| Individu | Ce peut être : - un objet concret ou conventionnel sur lequel un ou plusieurs caractère peuvent être observés. - une quantité définie de matière sur laquelle un ou plusieurs caractères peuvent être observés. - une valeur observée d’un caractère quantitatif ou une modalité observée d’un caractère qualitatif. |
| Echantillon | Un ou plusieurs individus prélevés dans une population et destinés à fournir une information sur la population, cette information peut éventuellement servir de base à une décision concernant la population ou le procédé qui l’a produite. |
| Population | Ensemble des individus pris en considération. |
| Effectif | Nombre d’individus de l’ensemble ou d’un sous-ensemble auquel on s’intéresse. |
| Valeur observée | Valeur d’un caractère quantitatif résultant d’une observation ou d’un essai. |
| Etendue | Ecart entre la plus petite et la plus grande des valeurs observées. |

| TERMES | Définitions |
| --- | --- |
| Classe | Dans le cas d’un caractère quantitatif, on opère souvent un groupement des observations, à priori ou à posteriori, en partageant l’intervalle total de variation en intervalles partiels joints appelés « classes ». Toutes les observations se situant dans une même classe sont ensuite considérées comme ayant la même valeur, celle-ci est très généralement le centre de la classe. |
| Limites de classe | Valeurs qui définissent les bornes supérieures et inférieures d’une classe. NOTE : On doit préciser laquelle des deux limites est considérée comme appartenant à la classe. |
| Histogramme (régulier) | Présentation graphique de la distribution d’une variable continue. Après avoir fait le choix d’une unité sur un axe, on porte sur cet axe les limites de classes dans lesquelles on a réparti les observations et on construit une série de rectangles ayant pour base chaque intervalle de classe et ayant une aire proportionnelle à l’effectif ou à la fréquence de la classe. |
| Variance | Moyenne arithmétique des carrés des différences entre les observations et leur moyenne arithmétique. |
| Ecart-Type | Racine carrée positive de la variance. |
| Estimation | - - Opération ayant pour but, à partir des observations obtenues sur un ou plusieurs échantillons, d’attribuer des valeurs numériques aux paramètres de la population dont ce ou ces échantillons sont issus ou de la loi de probabilité considérée comme représentant de cette population. - - Résultat de cette opération. |
| Moyenne (arithmétique) | Quotient de la somme des observations par leur nombre. |
| Valeurs vraies N m W  | Effectif de la population mère Moyenne des valeurs constituant la population mère Etendue de la population mère Ecart-type de la population mère |

| TERMES | Définitions |
| --- | --- |
| Variables x ; xi u | Variable (continue généralement) ; valeur spécifique de la variable x1, x2, ..., xi, ..., xn Variable réduire de la loi normale. |
| Estimation S R De s | Ecart-type estimé de la population à partir d’un échantillon Valeur moyenne des étendues de plusieurs échantillons Dispersion estimée à partir de S Estimation de  à partir d’un ensemble d’échantillons de taille réduite |
| Echantillonnage n ; f x;x ’ R ; R Si | Effectif de l’échantillon ; fréquence Valeur de la moyenne des valeurs d’un échantillon, valeur de la moyenne des moyennes Ecart-type des valeurs des échantillons Etendue d’un échantillon, valeur de la moyenne des étendues Ecart-type instantané correspondant à un échantillon unique de 50 individus |
| Contrôle IT Ts Ti LCI ou LIC LCS ou LSC LSI ou LIS LSS ou LSS A2 . D3 . D4 A3 . B3 . B4 Cm ; Cmk Cp ; Cpk Lc dn , cn , bn A R NQA LQ | Intervalle de tolérance (IT = Ts = Ti) Tolérance supérieure Tolérance inférieure Limite de contrôle inférieure ou limite inférieure de contrôle Limite de contrôle supérieure ou limite supérieure de contrôle Limite de surveillance inférieure ou limite inférieure de surveillance Limite de surveillance supérieure ou limite supérieure de surveillance Constantes dans le calcul des limites de contrôle Indice de « capabilité machine » Indice de « capabilité procédé » Limite centrale (c’est x ou R ou S) Constantes pour le calcul de s Critère d’acceptation d’un lot Critère de rejet d’un lot Niveau de qualité acceptable (associé à ) Limite de qualité (associé à ) |
| Efficacité P   | Probabilité d’acceptation d’une hypothèse Risque du fournisseur (ou producteur) appelé aussi risque de première espèce Risque du client appelé aussi « risque de deuxième espace » |

II   -   LOI  NORMALE  ET  TEST  DE  NORMALIté

2.1.  -   Loi normale

2.1.1.  -  Répartition uniforme

a)  -  Histogramme

n

x

- -  Informatique

- RND (X) donne une distribution uniforme entre 0 et X

- X (I)  =  FRAC  (   +  X (I - 1) )5      avec      0   <   X (0)   <   1

2.1.2.  -  Répartitions gaussiennes

- -  Répartition

x

n

- -  Informatique

Y=i=1i=nRNDi(X)donne une distribution uniforme gaussienne lorsque  n      (l’approximation est acceptable pour  n  =  2).

2.1.3.  -  Loi normale réduite

P1=12pe−x22dx

P2=22pe−x22dx

P3=1−22pe−x22dx

L’intervalle considéré est    t .  , P2 est la probabilité d’être dans cet intervalle, P3 celle d’être en dehors. P1 est la probabilité d’être entre 0  et  t . .

VALEURS  DE   LA  COLONNE  P2

Probabilité d’un écart à la moyenne supérieure à t

+  t

-  t

x

n

FONCTIONS  DE  REPARTITION - Valeurs de p pour t donné.

| t | valeurs de p |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | p1 | p2 | p3 |
| 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 (0.6745) 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 (1.96) 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 (2.576) 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.50 | 0 0.0198 0.0398 0.0596 0.0793 0.0987 0.1179 0.1368 0.1554 0.1736 0.1915 0.2088 0.2257 0.2422 (0.25) 0.2580 0.2734 0.2881 0.3023 0.3159 0.3289 0.3413 0.3531 0.3643 0.3749 0.3849 0.3944 0.4032 0.4115 0.4192 0.4265 0.4332 0.4394 0.4452 0.4505 0.4554 0.4599 04641 0.4678 0.4713 0.4744 (0.4750) 0.4772 0.4821 0.4861 0.4893 0.4918 0.4938 (0.4950) 0.4953 0.4965 0.4974 0.4981 0.49865 0.49931 0.49966 0.499841 0.499928 0.499968 0.499997 | 0 0.0398 0.0796 0.1192 0.1586 0.1974 0.2358 0.2736 0.3108 0.3472 0.3830 0.4176 0.4514 0.4844 (0.500) 0.5160 0.5468 0.5762 0.6046 0.6318 0.6578 0.6826 0.7062 0.7286 0.7498 0.7698 0.7888 0.8064 0.8230 0.8384 0.8530 0.8664 0.8788 0.8904 0.9010 0.9108 0.9198 0.9282 0.9356 0.9426 0.9488 (0.95) 0.9544 0.9642 0.9722 0.9786 0.9836 0.9876 (0.99) 0.9906 0.9930 0.9948 0.9962 0.9973 0.99852 0.99932 0.999682 0.999856 0.999936 0.999994 | 0.999 0.7602 0.9204 0.8808 0.8414 0.9026 0.7642 0.7264 0.6892 0.6528 0.6170 0.5824 0.5486 0.5156 (0.500) 0.4840 0.4532 0.4238 0.3954 0.3682 0.3422 0.3174 0.2938 0.2714 0.2502 0.2302 0.2112 0.1936 0.1770 0.1616 0.1470 0.1336 0.1212 0.1096 0.0990 0.0892 0.0802 0.0718 0.0544 0.0574 0.0512 (0.05) 0.0456 0.0358 0.0278 0.0214 0.0164 0.0124 (0.01) 0.0094 0.0070 0.0052 0.0038 0.0027 0.00138 0.00068 0.000318 0.000144 0.000064 0.000006 |

2.1.4.  -  Approximation numérique

soit   Q (t)   =   12pe−x22dx

q (t)   =   12pe−t2b1.u+b2.u2+b3.u3+b4.u+b5.u5+e(t)

avec   e   <   7.5  10-8

u=11+r.t       avec  r  =  0.2316419

b1  =  0.31938153		b2  =  - 0.356563782		b3  =  1.781477937

b4  =  - 1.821255978		b5  =  1.330274429

Opération inverse :  t  tel que  Q (t)  =  Q

u=−2.1nQ

t=u−c0+c1.u+c2.u21+d1.u+d2.u2+d3.u3+E(Q)avecE(Q)  <  4.5  10-4

c0  =  2.515517			d1  =  1.432788

c1  =  0.802853			d2  =  0.189269

c2  =  0.010328			d3  =  0.001308

Réf. :  Handbook of mathematical functions.  Abramowitz and Stegun.

2.2.  -   Loi normale ou loi de Laplace-Gauss

C’est la loi de distribution ou loi de probabilité qui régit habituellement les variables aléatoires continues x que l’on peut mesurer.

La répartition des individus s’effectue sous forme d’une « cloche ». Les effectifs sont maximum aux alentours de la moyenne et décroissent symétriquement de chaque côté. La courbe est convexe au milieu et concave de chaque côté. Le point de rencontre de ces deux portions de courbe est un point d’inflexion repéré I.

Le trait central qui partage symétriquement la courbe en cloche est la moyenne m.

La distance qui sépare le point I du trait m a pour mesure  (sigma). C’est l’écart-type de la population.

S

Variable X

m

Résumé :

Une distribution normale est donc définie complètement par deux paramètres :

- paramètre de position :  moyenne m qui situe la distribution des valeurs de la variable sur l’échelle de mesure :  m

- paramètre de dispersion :  dispersion  s  qui caractérise la plus ou moins grande dispersion des valeurs autour de la moyenne m.

m=X1+X2+...+XnNs=å(xi−m)2N

EXEMPLE :

2.3  -   Test de normalité

2.3.1.  -  Droite de Henry

Cette méthode graphique permet de comparer la distribution étudiée avec une distribution parfaite. On peut obtenir ainsi la valeur moyenne et l’écart type de la distribution.

- abscisse   :   limites des classes

- ordonnée   :   fréquences relatives cumulées.

- Si les points sont alignés, la distribution est normale.

- Les tests de normalité peuvent être effectués sur des documents « types ». Ils permettent de tester la normalité et de tracer l’histogramme.

III   -   définitions  des  grandeurs  courantes.

3.1.  -   Moyennes

m=i=1nXin			pour    n³30     (population)

X=i=1nXin			pour    n≤30     (échantillon)

3.2.  -   Etendue

W=Ximax-Ximin

3.3.  -   Ecarts-types

S=s=sn=i=1n(Xi−m)2nn³30

s=sn−1=i=1n(Xi−X)n−1n<30

OUTIL  N° 3

échantillonnage  et  estimation

des  grandeurs

I   -   estimation  de  l’écart-type  et  de  la  moyenne.

1.1-   Distribution de   et  X

Soit une population Po de N éléments ayant un écart-type    et une moyenne  m.

On considère alors  k échantillons de taille identique n.

P0 ,  s,  m

P1

ns©1x1

ns©kxk

ns©2x2

avec :	xk=1nixik

L’analyse des différentes échantillons permet de tracer les deux diagrammes de répartition suivant :

Distribution

des K moyennes  x

Distribution

des K écarts-types  s'

sx=sn

ss'=s2n

n

’k

xK

n

mx→m					 ms'=s

si      K→¥

mx=x1+x2+...+xKK		ms'=s'1+s'2+...+s'KK

sx=xi−mx2K				ss'=(s'i−ms')2K

1.2.   -   Estimation à partir d’un échantillon

1.2.1.  -  Grands échantillons :  n    30

Estimation de l’écart-type de la population totale uniquement à partir de l’écart-type de l’échantillon :

Nombre d’éléments de l’échantillon

- s=s'.nn−1

Écart-type de l’échantillon

Écart-type de la population

- Encadrement de la moyenne :  (t est associé à la probabilité désirée pour que l’encadrement soit vrai)

x−t.sn<m<x+t.sn         x−t.sn−1<m<x+t.s'n−1

- Encadrement de l’écart type :

s'−t.s2n<s<s'+t.s2n		avec      s=s'nn1

- -  Petits échantillons :  n  < 30

- Loi de Student :  On peut obtenir un encadrement de la moyenne :

- x−t.sn−1<m<x+t.sn−1

- t est à rechercher dans la table de la loi de Student à  v  =  (n - 1)  degrés de liberté.

- Exemple :		probabilité de 0.95

- échantillon de n  =  15 pièces      v  =  n - 1  =  14

- On obtient   t  =  2.145

- Estimation de    à l’aide de  ’ :

- s=1bn.s'

Écart-type de la population

Écart-type de l’échantillon ou moyenne des écarts-types de plusieurs échantillons

- bn est donné par la table suivante :

| n | bn | n | bn |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 0.564 0.724 0.798 0.841 0.869 0.888 0.903 0.914 0.923 0.930 0.936 0.941 0.945 0.949 | 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 0.952 0.955 0.958 0.960 0.962 0.964 0.966 0.967 0.968 0.970 0.971 0.972 0.973 0.974 0.975 |

REMARQUE   :

1bn»nn-1

à 1,5 % près si  n    10

à 8 % près si n    4

NB.   :   bn   =   c4.

- Estimation de    à l’aide des étendues :  On appelle étendue d’un échantillon, la différence entre la grandeur de l’élément le plus grand et celle du plus petit.

- s=1dn.W

Écart-type estimé

Étendue ou moyenne des étendues

NB.   :   dn   =   d2.

| n | dn |
| --- | --- |
| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1.128 1.693 2.059 2.326 2.534 2.704 2.847 2.970 3.078 |

OUTIL  N° 4  -  méthodes  m s p  (spc)

&

CAPAPILITES

MSP  signifie  Maîtrise Statistique du Procédé.

En Anglais, SPC signifie Statiscal Process Control.

Cet outil a été développé aux Etats-Unis par le mathématicien Walter Shewart puis la technique fut exploitée au Japon et en France.

C’est un procédé de contrôle en cours de fabrication basé sur l’analyse statistique.

Cette méthode a pour objectif de maîtriser le procédé en partant de l’analyse des 5 m responsables de la non-qualité.

C’est avant tout une méthode d’auto-contrôle qui permet à un opérateur de vérifier en continu le niveau de qualité atteint par son poste.

I   -   Démarche  de  mise  en  œuvre  de  la  méthode  MSP

- -  Domaine d’application

Cette méthode s’applique aux moyennes et grandes séries (statistique oblige) mais on peut l’adapter, sous certaines conditions, aux petites séries.

Elle n’est pas réservée au procédé de production de biens mais également aux procédés et procédures mis en œuvre dans les différents services : facturation, restauration, transport, etc ...

- -  Principe

Il consiste à prélever un échantillon représentatif dans un lot de produits (population) et à contrôler certaines caractéristiques de tous les individus de l’échantillon au moyen de graphiques appelés « cartes de contrôle ».

Celles-ci permettent de signaler la présence de phénomènes anormaux qui compromettent la stabilité du processus.

Les objectifs sont :

- d’élever le niveau de qualité

- de faire baisser les coûts de non-qualité

- de diminuer les dérives et de stabiliser la production

- de motiver le personnel en le responsabilisant (auto-contrôle)

On peut représenter ceci de la façon suivante :

3  -  Intervention

sur le processus

2  -  renseignements

sur les performances

1  -  le  procédé   (5 m)

Moyen

Matière

Main d’Oeuvre

Production

Méthodes

Milieu

Note   :   La MSP peut être utilisé sur une ou plusieurs des causes du diagramme causes-effet à titre de

contrôle en amont (préventif, par exemple : concentration d’un lubrifiant).

- -  Modalités

Etape  1   :   connaissances minimales de l’outil statistique.

Etape  2   :   Mise sous contrôle statistique du procédé.

Etape  3   :   Démarche M S P.

Choix du domaine d’application

(ligne de production, machine, atelier)

Analyse du procédé

Choix des paramètres à surveiller

Choix du type de carte de contrôle

et des moyens de mesure

Mise en place

des cartes de contrôle « test »

Détection et suppression des causes assignables

(calcul de nouvelles limites de contrôle si les causes assignables

ont pu être éliminées)

Calcul des indices de « capabilité procédé »

Amélioration et suivi

(diminution des causes aléatoires)

Etape  4   :   M S P une fois le procédé sous contrôle.

- -  Résultats

La Maîtrise Statistique du Procédé doit permettre :

- d’intervenir sur le procédé avant de produire de la non qualité

- de mesurer la capacité d’un procédé à fabriquer ce qu’on lui demande

- d’agir sur les variations pour assurer la stabilité dans le temps du procédé

II   -   mise  sous  contrôle  statistique  du  procédé

L’un des objectifs de la MSP est d’assurer la stabilité dans le temps du procédé c’est-à-dire faire en sorte que la variabilité soit la plus faible possible.

Il existe deux causes provoquant cette variabilité :

- les causes assignables

- les causes aléatoires

| causes | assignables | aléatoires |
| --- | --- | --- |
| Caractéristiques | Identifiables, sources de défauts importants, souvent irrégulières, instables, difficiles à prévoir mais repérables. Nécessitent une intervention sur le procédé. | Résultent du procédé lui-même, en assez grand nombre, chacune de ces sources a un effet limité et varie dans une plage restreinte, elles sont indépendantes entre elles. |
| effets | Ponctuel et pouvant se répéter. Variations importantes. Imprévisibles ou dus à des actions maîtrisées. | Permanents. Variations quantifiables. Variations le plus souvent prévisibles. |
| EXEMPLES | Déréglages brusques ou progressifs. Changement de matière première, d’équipe, d’outillage. Intervention de maintenance... | Usure du matériel. Environnement (humidité, température). Variation de l’alimentation électrique. |

Les étapes de mise sous contrôle statistique du procédé

étape  1

Le procédé n’est pas

sous contrôle.

Présence de causes

assignables.

La répartition ne suit pas

une courbe de Gauss.

Présence de pièces

hors tolérance.

Le procédé n’est pas

capable.

étape  2

Suppression des principales

causes assignables.

Le procédé est prévisible.

La répartition suit une courbe

de Gauss.

Présence de pièces hors

tolérance.

Le procédé est sous contrôle.

Le procédé n’est pas capable.

étape  3

Amélioration de la capabilité.

Pas de pièce hors tolérance

Le procédé est sous contrôle.

Le procédé est capable.

On « maîtrise » le procédé.

Hors contrôle

(causes assignables

présentes)

Procédé

prévisible

Sous contrôle

(variation imputable

aux causes aléatoires

réduites)

temps

dimension

Sous contrôle

(causes assignables

éliminées)

Procédé

non

prévisible

III   -   le  concept  de  capabilité

3.1.  -  Le besoin de formaliser une notion floue

La notion de capabilité est certainement la notion la mieux répandue dans les ateliers de production. En effet, lorsqu’on analyse la plupart des conversations techniques sur un domaine de production, on s’aperçoit que ces discussions reviennent souvent à des problèmes de capabilité. Les problèmes sont généralement ramenés à la question suivante : ce moyen de production est-il oui ou non adapté aux exigences du produit qu’il est censé fabriquer ? Et pourtant ! Combien de discussions stériles ont lieu sur le sujet à cause des divergences d’opinion des intervenants sur la capabilité du moyen de production.

Les responsables de production ont toujours une vague idée de la qualité des machines disponibles dans l’atelier, mais ils sont incapables de mettre une valeur numérique derrière cette impression. Or il est fondamental, lorsqu’on parle de qualité d’être précis set de savoir exactement ce dont est capable le procédé par rapport à ce qu’on lui demande.

La notion de capabilité est trop importante dans une production moderne pour être traitée avec des notions floues. Il est impératif pour toutes les entreprises d’avoir enfin un langage commun en matière de capabilité entre l’ensemble des services et des personnes de l’entreprise. Combien de réunions inutiles pourraient être évitées  si toutes les personnes du bureau d’étude, de la production en passant par les agents de méthodes utilisaient les mêmes notions de capabilité et le même vocabulaire.

3.2.  -  Définition de la capabilité

La capabilité est la mesure établissant le rapport entre la performance réelle d’une machine (ou procédé) et la performance demandée.

Une capabilité s’exprime par un chiffre.

LES  DIFFérentes  situations  de  capabilité

| I. T. - 1 - La courbe modélisant la population totale produite rentre juste dans l’inter-valle de tolérance Aucun réglage possible. |  |
| --- | --- |
| I. T. - 2 - La courbe ne rentre pas dans l’intervalle de tolérance. Aucun réglage possible et il y a des rebuts dans le cas d’un réglage parfait. |  |
| I. T. - 3 - La courbe modélisant la population totale produite entre largement dans l’intervalle de tolérance. Les réglages sont possibles ainsi qu’une légère dérive du procédé. |  |
| I. T. - 4 - Le défaut provient d’un déréglage important. Il ne faut quand même pas exagérer sur la dérive ! |  |

Elle permet de mesurer la capacité d’une machine ou d’un procédé à réaliser des pièces dans l’intervalle de tolérance fixé par le cahier des charges. Le fait d’utiliser un chiffre pour caractériser la capabilité est fondamental. Un chiffre ne se discute pas, il n’est pas sujet à interprétation. Lorsqu’on utilise du vocabulaire pour décrire une situation, celui-ci est toujours sujet à interprétation.

L’objectif des indices de capabilité que nous devrons définir sera de caractériser, de façon simple, l’ensemble des situations courantes que nous rencontrons en production, décrites dans les exemples du tableau ci-dessus.

3.3.  -  Cp  &  Cpk  (Capabilité procédé)

3.3.1.   -   Capabilité intrinsèque du procédé Cp

Pour préciser toutes ces notions un peu floues, la MSP fournit un indicateur précis dans ce domaine, c’est l’indicateur Cp (Capabilité Procédé). Cet indicateur est également appelé CAP (Coefficient d’Aptitude du Procédé).

Cet indicateur est calculé de la façon suivante :

Cp=intervalledetolranceDispersionduprocd

Cet indicateur compare la performance attendue du procédé (l’intervalle de tolérance) et la performance obtenue sur celui-ci (la dispersion).

L’indicateur  Cp

Intervalle de Tolérance

Intervalle de Tolérance

Dispersion

Dispersion

Procédé capable

Cp   >   1

Procédé non capable

Cp   <   1

Dans une première approche, un procédé sera dit capable si l’intervalle de tolérance est plus grand que la dispersion aléatoire du procédé, c’est-à-dire lorsque le Cp est supérieur à 1.

La figure ci-dessus montre deux situations extrêmes, la première correspond à un procédé non capable car la dispersion est plus importante que l’intervalle de tolérance, dans la seconde, la dispersion est faible au regard de l’intervalle de tolérance, le procédé est donc capable.

Cependant, une capabilité telle que  Cp   =   1  s’avère être insuffisante et le minimum de capabilité exigé aujourd’hui est de 1,33. Nous verrons plus en détail dans les chapitres suivants que cette capabilité correspond à une marge de un écart-type de chaque côté de la dispersion.

Précisons que la dispersion aléatoire est définie comme étant égale à six fois l’écart-type de la dispersion du procédé, c’est-à-dire l’intervalle contenant 99,7 % des pièces fabriquées. Pour calculer cette dispersion, il faut donc un nombre suffisamment élevé de mesures (une centaine) et vérifier que la distribution de ces mesures a bien une forme de cloche.

La dispersion utilisée pour le calcul de la capabilité Cp est la dispersion globale du procédé. En effet, la mesure de la capabilité procédé doit traduire la capabilité à fabriquer des pièces sur le long terme. Il faut donc en tenir compte dans le calcul de la dispersion globale de l’ensemble des influences qui peuvent perturber le procédé pendant le temps de production. Cette dispersion est constituée des dispersions à court-terme (dispersions dues à la machine) et des dispersions consécutives aux variations de consignes (déréglages) incontournables sur le long terme.

Le calcul du Cp sera donc réalisé à partir d’un échantillon représentatif de l’ensemble d’une production. En général, la période retenue pour le calcul d’un Cp est au moins d’une semaine. Ainsi, le Cp calculé donnera une bonne indication de la qualité de la production livrée au client.

3.3.2.  -  Indicateur de déréglage Cpk

Nous venons de voir qu’une des conditions pour qu’un procédé soit capable est que l’indicateur Cp soit supérieur à 1,33. Cette condition est-elle suffisante ?

Dans la figure ci-dessous, les deux situations ont un Cp supérieur à 1,33 et pourtant lorsque la production est décentrée, il existe des pièces hors tolérance. L’indicateur Cp est donc insuffisant et il faut mettre en place un autre indicateur Cpk qui tiendra compte du déréglage du procédé.

Ainsi le Cp donnera la capabilité du procédé et le Cpk la capabilité réelle.

nécessité  d’un  indicateur  Cpk

Intervalle de Tolérance

dispersion

cp   =   1,5

Intervalle de Tolérance

dispersion

cp   =   1,5

Cet indicateur devra être aussi simple d’interprétation que le Cp, c’est-à-dire que le procédé sera capable si Cpk est supérieur à 1 (dans un premier temps). Bien sûr, comme pour le Cp, un Cpk de 1 sera trop risqué et nous retiendrons comme limite de capabilité 1,33.

procédé  déréglé  du  côté  supérieur

à  la  moyenne

Intervalle de tolérance

Moyenne

Dispersion

D2

D1

Tolérance

Supérieure

Tolérance

Inférieure

Dans le cas de la figure ci-dessus, le procédé est déréglé du côté supérieur à la moyenne. Dans ce cas, on note que la production est capable tant que la distance D1 (Tolérance Supérieure - Moyenne) est plus grande que la distanceD2 (moitié de la dispersion aléatoire).

Le Cpk est donc un indicateur qui compare les deux distances D1 et D2 en établissant le rapport entre les deux distances. Bien sûr, dans le cas d’un déréglage du côté inférieur à la moyenne, ce n’est plus la distance D1 qu’il faudra considérer mais une distance D’1 (Moyenne - Tolérance inférieure).

Nous pouvons donc écrire les formules de calcul du Cpk.

Si le déréglage est du côté de la tolérance supérieure :

Cpk=TolranceSuprieure−Moyenne12(Dispersion

Si le déréglage est du côté de la tolérance inférieure :

Cpk=Moyenne−TolranceInfrieure12(Dispersion

Les deux formules précédentes peuvent se résumer en une seule :

Cpk = Distance (MoyenneLimite laplusproche1/2(Dispersion

- -  Interprétation de Cp et Cpk

Un procédé, pour être capable, ne doit pas produire des articles défectueux. Le critère de base pour la capabilité sera donc le Cpk qui inclut à la fois la capabilité intrinsèque et le déréglage.

Nous retiendrons comme limite de capabilité :

Un procédé est capable si son Cpk est supérieure à 1,33

Mais il ne faut pas pour autant négliger le Cp. En effet, en comparant pour un procédé le Cp et le Cpk, nous pouvons obtenir de précieux renseignements.

En cas de réglage parfait, on vérifie aisément que Cp  =  Cpk. En revanche, plus le déréglage est important et plus la différence entre Cp et Cpk devient importante. L’objectif des opérateurs sera donc d’avoir un Cpk le plus proche possible du Cp.

différentes  situations  Cp,  cpk

cpk  >  1,33   &   Cpk  =  Cp

I. T.

cpk  <  1   mais   Cp  >  1,33

I. T.

cpk  <  0   mais   Cp  >  1,33

I. T.

cpk  =  0   mais   Cp  >  1,33

I. T.

cpk  <  1   &   Cpk  =  Cp

I. T.

cpk  <  1   &   Cpk  <  Cp   &   Cp  <  1

I. T.

La figure ci-dessus montre différentes situations avec les indicateurs Cp et Cpk correspondants.

Les indicateurs Cp et Cpk sont donc extrêmement précieux pour définir la qualité d’une production. Ainsi, si nous étudions le rapport suivant concernant une pièce comportant trois caractéristiques, nous pouvons rapidement en tirer des conclusions.

| CARACTéristiques | Cp | Cpk |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 | 2,2 |
| 2 | 1,9 | 1,1 |
| 3 | 0,9 | 0,9 |

Caractéristique  1   :   Cpk  >  1,33 :

Le procédé est capable.

Caractéristique  2   :   Cpk  <  1,33 :

Le procédé n’est pas capable  MAIS  cela provient d’un déréglage car le  Cp est

>  1,33

Caractéristique  3   :   Cpk  <  1,33 :

Le procédé n’est pas capable. Pourtant le procédé est parfaitement centré car

Cpk  =  Cp.

- -   Cm  et  Cmk   (Capabilité Machine)

On a vu qu’un procédé est tributaire des 5 M. Pour améliorer la qualité, on peut agir sur le milieu, les méthodes, la main d’œuvre, la matière mais il est plus difficile d’agir sur la machine à moins d’investissements importants. Si on peut éliminer les influences des 4 M non Machine et ne laisser subsister que les dispersions aléatoires dues à la machine, on trouve alors une capabilité qui apparaît comme étant le maximum de ce que l’on peut obtenir sur une machine donnée, dans des conditions de gamme données. Cette nouvelle capabilité nous conduit à définir deux nouveaux indicateurs Cm  et  Cmk.

5  m   et   dispersion

+

matière

+

méthodes

+

milieu

+

main  d’oeuvre

procédé

machine

Dispersion globale

Dispersion instantanée

En fait au cours d’une semaine de production, on dissocie deux types de dispersion : la dispersion instantanée et la dispersion globale.

La figure ci-dessus schématise ces deux dispersions. La dispersion instantanée est principalement due à la machine et dans une moindre mesure aux autres « M ». Mais tout au long de la semaine de production, les « M » (température, changement de lot de matière, ...) créent des variations de réglage. Ce qui est livré au client est donc bien la dispersion globale qui inclut la dispersion instantanée plus ces variations de réglage.

REMARQUE :

Lorsqu’on parle de Cm, c’est toujours dans des conditions de gamme données. Ainsi, une capabilité machine mauvaise ne signifie pas forcément que la machine  n’est pas adaptée. Il suffit peut être de modifier la gamme de fabrication.

dispersion  instantanée  et  dispersion  globale

IT

Dispersion

globale

Temps

cote

Dispersion instantanée

Variation de réglage

La capabilité procédé (Cp et Cpk) s’intéressait à la dispersion globale, la Capabilité machine (Cm et Cmk) va s’intéresser à la dispersion instantanée.

Pour calculer les indicateurs Cm et Cmk, on mène une étude de dispersion sur une courte période (Milieu) dans une Matière uniforme avec un opérateur averti (Main d’œuvre) et avec les mêmes Méthodes. Cette étude peut s’effectuer de deux manières différentes.

1ère  Méthode :  On prélève une cinquantaine de pièces consécutives fabriquées par la machine étudiée et on mesure la dispersion obtenue sur cet échantillon. Cette dispersion nous permet de calculer Cm et Cmk avec les mêmes relations que Cp et Cpk. On aura donc les relations suivantes :

Cm=LIntervalledetolrance(IT)Dispersioninstantanedelamachine(Di)

Cmk=LDistance(MoyenneLimitelaplusproche12(Dispersioninstantane)

Cette méthode n’est possible que si la cadence de la machine est suffisamment rapide pour ne laisser subsister dans cet échantillon que la dispersion instantanée. Une machine pour laquelle le cycle de production serait de 5 mn par pièce, nécessiterait plus de 4 heures de production pour réaliser un tel essai. Il est évident que les 4 M autres que machines créent des perturbations pendant ces 4 heures. Cette méthode ne conviendrait pas dans ce cas.

2ème  Méthode :  La deuxième méthode pour mesurer la dispersion instantanée consiste à prélever de petits échantillons (5 pièces consécutives par exemple) à intervalles réguliers ou consécutifs mais sans action sur le procédé pendant la production de ces échantillons. En revanche, il peut y avoir des actions de réglage entre deux échantillons. Dans ce cas, la dispersion instantanée sera la moyenne des dispersions observées sur chacun des échantillons.

- -  Rapport entre Cm et Cp

Les indicateurs Cm et Cmk sont toujours plus grands que Cp et Cpk. En effet, la dispersion instantanée utilisée pour le calcul du Cm est plus faible que la dispersion globale utilisée dans le calcul du Cp.

Il est indispensable que l’intervalle de tolérance soit notablement plus grand que la dispersion instantanée qui représente le mieux qu’on puisse obtenir avec cette machine. En effet, lors de la production, d’autres dispersions vont s’additionner aux dispersions machine. Il faut donc une marge de sécurité suffisante pour ne pas générer de pièces en dehors de la tolérance lors de la production.

En terme de capabilité machine, il est difficile de fixer une barre de capabilité. La chute de capabilité entre Cm et Cp dépend souvent du type de machine étudiée. En fait, l’expérience montre que souvent une capabilité machine de 2 est le minimum pour obtenir en fin de compte un Cpk de 1,33. En pratique, on recherchera à obtenir une capabilité machine supérieure à 2, ce qui nous l’admettons n’est pas toujours facile.

- -  L’interprétation des chutes de capabilité

la  chute  des  capabilités

Machine Cm

Stabilité

du procédé

PROcédé  cp

Centrage

du procédé

procédé  cpk  > 1,33

Perte de capabilité

L’analyse des chutes de capabilité pour un procédé est souvent très intéressante. En effet, nous partons d’une machine avec un potentiel de capabilité Cm pour arriver à un produit livré au client avec une capabilité Cpk. L’important est bien entendu d’avoir un Cpk supérieur à 1,33. Si ce n’est pas le cas, il est fondamental pour résoudre le problème de déterminer l’origine de ce manque de capabilité.

La chute de capabilité entre Cm et Cp traduit l’instabilité du procédé. En effet, si on sait stabiliser un procédé, on limite les variations de consignes et la dispersion globale sera proche de la dispersion instantanée.

chute  entre  cm  et  cp

Nous avions vu précédemment que la chute de capabilité entre Cp et Cpk était due au déréglage. Nous pouvons alors interpréter l’ensemble du tableau des capabilités comme dans l’exemple ci-dessous.

Le tableau suivant concerne une pièce de 5 caractéristiques pour lesquelles le centrage est assez facile à obtenir. Dans ce cas, le Cmk n’est pas d’une grande utilité car un déréglage sur le court terme peut très rapidement être compensé. Le tableau des capabilités est le suivant :

| CARACTéristiques | Cm | Cp | Cpk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 | 2,2 | 1,9 |
| 2 | 2,5 | 1,1 | 1,0 |
| 3 | 1,1 | 0,9 | 0,8 |
| 4 | 3,2 | 2,5 | 1,1 |
| 5 | 2,5 | 2,2 | 1,6 |

Ce tableau permet une compréhension immédiate des problèmes de capabilité lors d’une réunion pour peu que l’ensemble des personnes concernées aient été formées à la notion de capabilité . L’interprétation est la suivante :

Caractéristique  1   :   Aucun problème, le Cpk est supérieur à 1,33.

Caractéristique  2   :   La capabilité machine est bonne (Cm  =  2,5) mais la capabilité du procédé Cp ne l’est pas. Il se produit des fluctuations au cours de la semaine de production qu’il faut éliminer. Une surveillance du procédé par cartes de contrôle s’impose.

Caractéristique  3   :   La capabilité machine n’est pas suffisante et malgré les efforts des opérateurs qui se notent par la faible différence entre Cm et Cp et entre Cp et Cpk, la capabilité du procédé n’est pas bonne. Une action méthode s’impose.

Caractéristique  4   :   Le problème est ici un problème de réglage car le Cp est bon mais le Cpk n’est pas satisfaisant. Une surveillance par carte de contrôle s’impose.

Caractéristique  5   :   Aucun problème mais une amélioration est encore possible notamment sur le réglage.

fiche  résumé  des  indicateurs  de  capabilité

Temps

Capabilité procédé Cp, Cpk   :

Capabilité potentielle		Cp=ITDispersionglobale=IT6.sG

Capabilité réelle

- cas du déréglage côté maxi :

Cpk=TS−M12(Dispersionglobale)=TS−M3.sG

- cas du déréglage côté mini :

Cpk=M−TI12(Dispersionglobale)=M−TI3.sG

condition de capabilité   :   Cpk   >   1,33

Capabilité Machine Cm, Cmk   :

Capabilité potentielle		Cm=ITDispersionInstantane=IT6.si

Capabilité réelle

- cas du déréglage côté maxi :

Cmk=TS−M12(DispersionInstantane)=TS−M3.si

- cas du déréglage côté mini :

Cpk=M−TI12(DispersionInstantane)=M−TI3.si

condition de capabilité   :   Cmk   >   Cmk  nécessaire

en fonction du type de production.